Получение и исследование водородно-кислородного пламени. Создание установки. Результаты первых спектральных исследований.

Максим А. Юркин, Анна А. Саметова

#### Физический факультет НГУ. Курс по термодинамике и молекулярной физике. Второй семестр.

##### Александр С. Золкин. Научный руководитель. Кафедра общей физики НГУ.

# Аннотация

Представлены теоретические основы электролиза воды, а также элементы теории процесса горения водорода в кислороде. Приведены данные о спектрах продуктов горения пламени. Создана экспериментальная установка по генерации смеси водорода и кислорода, основанная на электролизе воды. Расход, поток газовой смеси 7мл/с. Получен спектр водородно-кислородного пламени с помощью монохроматора УМ-2 в диапазоне длин волн 4000-7500Å.   Установлено, что в пламени присутствуют H2O, атомарный O и NO2. Нестабильность пламени по времени при измерении интенсивности вращательно-колебательной полосы H2O вблизи =6457Å составляет примерно ±10% и имеет характер случайных флуктуаций. Работа направлена на дальнейшее исследование характеристик пламени и относится к областям электрохимии, оптики и молекулярной физики.

# Введение

Интерес к изучению водородно-кислородного пламени обусловлен, прежде всего, его широким использованием в различных областях науки и техники (спектроскопия, газовая сварка, создание экологически чистых двигателей и др.).  Такой объект  можно использовать  в учебном процессе, например, при измерении поля температур, при исследовании динамики образования заряженных частиц или в других задачах.  При этом, однако, возникают вопросы. Во-первых, работа сопряжена с опасностью взрыва, поэтому существует проблема его предотвращения. Во-вторых, важно понять причины нестабильности горения. Другим важным аспектом исследования является рассмотрение особенностей процессов электролиза и горения.

Целью работы является определение компонент пламени с помощью спектрального метода в видимой и ближней ИК области, а также измерение нестабильности пламени.

# Теоретическая часть

## Теоретические основы электролиза воды

Электрохимический способ получения водорода основан на электролитическом разложении воды. Химическая реакция разложения поддерживается за счёт электрической энергии внешнего источника. Прибор, где проводят такую реакцию, - электролизёр (состоящий из электролитических ячеек) содержит раствор электролита, который должен иметь высокую электропроводность, и, поскольку ионы H+ и OH очень подвижны, можно использовать кислоты или щёлочи. Так как щёлочи действуют на обычные материалы в значительно меньшей степени, чем кислоты, то чаще всего применяется гидроокись натрия или калия, обеспечивающую оптимальную электропроводность[1].

На биполярных электродах ячеек электролизёра [2] (одна сторона пластины выступает в качестве анода, другая  катода), возникают одинаковые потенциалы равн, обусловленные окислительно-восстановительным потенциалом раствора KOH.

Рис.1 Схема электролиза воды.

























+

K+

+

H+

+

H+

+

H+

+

K+

+

K+



OH



OH

H2O

+  

H2O

+  –

катод

H2

H2



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

анод



OH

O2

O2

При подключении к электродам источника ЭДС, их потенциалы изменяются, и в цепи течёт ток. Если внешняя ЭДС сообщит разность потенциалов несколько большую, чем разность равновесных потенциалов равнO2 - равнH2 (1,5-2В), тогда начнётся электролиз – на катоде будет восстанавливаться водород, а на аноде - окисляться гидроксил. Основные реакции[3]:

На катоде: H2O + e  ½H2 + OH+96ккал/моль

На аноде: 2OH  H2O + ½O2 + 2e+17ккал/моль

Роль ионов K+ и OH щёлочи заключается только в создании электрического тока в растворе. Ион K+ движется к катоду, но не восстанавливается на нём при существующем потенциале; вместо него восстанавливается находящийся у катода ион H+. Ион H+ тоже движется к катоду, но его участие в создании электрического тока мало, так как, несмотря на большую подвижность, концентрация их в нейтральном растворе незначительна. Восстановленный водород уходит из раствора в виде пузырьков газа. Исчезновение ионов H+ компенсируется приходом в прикатодную область ионов K+. Вследствие этого, у катода наблюдается их повышенная концентрация. Нужно иметь в виду, что ионы K+ и H+ химически неравноценны и восстанавливаются при существенно различных потенциалах катода, но электрически, как положительные заряды, они равноценны и могут подменять друг друга в растворе.[1]

Уход иона H+ нарушает равновесие H2OH++OH, что вызывает дополнительную диссоциацию воды. На аноде ионы OH переносят заряд в растворе и подменяют в прикатодном слое уже покинувшие раствор ионы OH.

Необходимо отметить, что во время такого электролиза уменьшается концентрация воды, и, следовательно, увеличивается концентрация щёлочи.

Для того, чтобы уменьшить окисление электродов, в раствор можно ввести бихромат калия K2Cr2O7, который в щелочной среде переходит в K2CrO4. При этом на стальных электродах образуется тонкая оксидная плёнка, уменьшающая химическую активность металла[3]:

2K2CrO4 + 2Fe + 5H2O  2Fe(OH)3 + Cr2O3 + 4KOH

## Физические основы горения водорода с кислородом

Соединение молекулы водорода с молекулой кислорода протекает сложным путём через ряд последовательных стадий. В настоящее время известно, что горение водорода происходит по цепному механизму, причём роль активных центров играют частицы H, O и OH. Наиболее достоверной системой реакций, определяющих горение водорода, является следующая:

| 0. H2+O22OH16ккал, | зарождение цепи в объёме |
| --- | --- |
| 0. H2+M2H+M104,2, |  |
| 0. O2+O2O3+O93,2 |  |
| - OH+H2H2O+H+14,2 | продолжение цепи |
| - H+O2OH+O15,9, | разветвление цепи |
| - O+H2OH+H1 |  |
| - H+стенка, | обрыв цепей на стенке |
| - OH+стенка |  |
| - H+O2+MH2O+M+47 | обрыв цепей в объёме |
| - HO2½H2O2+½O2, | гибель на стенке малоактивного радикала HO2 |
| VII. HO2½H2O+¾O2 |  |
| - HO2+H2H2O2+H15,2, | продолжение цепей через малоактивный радикал HO2 |
| - HO2+H2OH2O2+OH, |  |
| - HO2+HO2H2O+O2+O10 |  |

При атмосферном давлении, помимо реакций I-III существенное значение могут иметь реакции:

H+OH+M=H2O+M; OH+M=H+O+M, которые идут с участием третьей молекулы M [4].

О спектре пламени. Для водородно-кислородного пламени наиболее характерны полосы OH. Жёлтое свечение вершины пламени, окружённого воздухом или азотом, очевидно, связано с присутствием азота и может быть объяснено непрерывным излучением, сопровождающим реакцию окиси азота с атомарным кислородом. В водородно-воздушном пламени образование NO происходит очень медленно, в то время как в более горячем кислородном пламени равновесие между N2, O2 и NO устанавливается значительно быстрее. В спектре синей части этого пламени имеется большое число тонких линий, накладывающихся на непрерывный фон. Вольфхард и Паркер показали, что сложная структура, образуемая этими линиями, связана с системой Шумана-Рунге молекулы кислорода. Спектр оранжевой внешней зоны пламен предварительно смешанных водорода и кислорода и в особенности спектр красной оболочки пламени O2 в H2 характеризуется сложной полосатой структурой. Интенсивность полос растёт с увеличением длины волны. Эти полосы связаны в основном с вращательно-колебательным спектром H2O, но содержат также некоторые вращательно-колебательные полосы OH.

Жёлто-зелёное свечение, наблюдаемое в ряде случаев, можно приписать реакции ассоциации NO+O=NO2+hν. Это свечение простирается от 4000Å до близкой инфракрасной области спектра; максимум его расположен в жёлто-зелёной части (по данным Кармиловой и Кондратьева максимум расположен вблизи 6000Å). Энергия, освобождающаяся при реакции окиси азота с атомарным кислородом, составляет 72 ккал/моль. Эта энергия соответствует длине волны 3960Å, что хорошо согласуется с коротковолновой границей наблюдаемого сплошного спектра.

Вращательно-колебательные полосы H2O впервые наблюдал Китагава в спектре излучения красной оболочки пламени O2 в H2. Система этих полос относится к инфракрасному спектру. Интенсивность полос растёт с увеличением длин волн. Они имеют сложную структуру, которую можно наблюдать для трёхатомного излучателя; некоторые полосы оттенены со стороны коротких длин волн настолько, что можно наблюдать чёткие канты. Относительно чёткими являются канты полос с =6165, 6457, 6919, 7164, 8097, 8916, 9277,9669Å [6].

# Экспериментальная часть

## Описание установки

Рис.2 Основной блок. 1-электролизёр. 2-гидрозатворы. 3-шланги. 4-яшик. 5-пламя.

1

2

3

4

5

Основной блок установки (рис.2) предназначен для получения кислородно-водородного пламени и состоит из электролизёра и двух гидрозатворов, соединённых между собой шлангами и помещённых в корпус с изолирующим дном.

Электролизёр (рис.3) предназначен для генерации смеси водорода с кислородом и представляет собой объём, заполненный электролитом, в который вставлены  металлические пластины, изолированные резиновыми кольцами, и зажатые между двумя пластинами из оргстекла посредством болтов. Электролитом служит 6% раствор KOH в воде, который заполняет объём примерно до половины высоты. Концентрация раствора электролита в нашей установке в 4 раза слабее, чем концентрация раствора, обеспечивающая максимальную электропроводность, так как нам не нужно чрезвычайно интенсивное выделение H2.

Рис.3 а) Электролизёр. б) Разрез электролизёра. 1-электролит. 2-металлические электроды. 3-отверстия в электродах. 4-резиновые кольца. 5-пластины из оргстекла. 6-источник тока.

6

4

2

катод

анод



+

O2

H2

5

1

5

3

а)

2

1

3

4

5

б)

Смесь кислорода с водородом из электролизёра проходит через гидрозатворы и вытекает в атмосферу через узкую трубку (d=0,7мм), закреплённую в держателе. Эта смесь поджигается, образуя перманентное пламя на небольшом расстоянии от конца трубки.

Гидрозатвор (рис.4) предназначен для изоляции внутреннего объёма электролизёра от атмосферы и представляет собой герметичный стеклянный сосуд с двумя отверстиями сверху и одной трубкой, припаянной к одному из отверстий, конец которой находится вблизи дна. Используются два гидрозатвора, один из них заполнен водой примерно наполовину, а во второй вода попадает при отключении установки, когда смесь внутри электролизёра охлаждается и сжимается, позволяя атмосфере вытеснить часть воды из первого гидрозатвора во второй. Такая изоляция содержимого электролизёра от атмосферы предотвращает возможность взрыва, т.к. если пламя проникнет внутрь гидрозатвора, то сгорит лишь смесь, находящаяся в самом гидрозатворе, и вода остановит дальнейшее продвижение пламени.

1

3

4

2

Рис.4 Гидрозатворы. 1-сосуд из стекла. 2-стеклянная трубка. 3-вода. 4-шланги. 5-пламя.

H2+O2

5

Для питания электролизёра используется источник тока TEC 5010, к выходам которого подключены электроды электролизёра. Для снятия спектра используется система монохроматор УМ-2 + фотометр. Свет от пламени входит в монохроматор и расщепляется на призме монохроматора. Из монохроматора выходит отдельная линия, интенсивность которой измеряется фотометром. Барабан монохроматора механически соединён с переменным резистором, что позволяет снимать напряжение пропорциональное углу поворота барабана монохроматора. Подавая это напряжение на X вход самописца, а на Y вход сигнал с фотометра, мы получаем спектр пламени (рис.5).

3

4

8

5

7

2

1

+

C

_

R

Рис.5 Схема установки для исследования спектра. 1-Основной блок. 2-пламя. 3-монохроматор УМ-2. 4-барабан монохроматора. 5-переменный резистор. 6-источник питания. 7-фотометр. 8-самописец.

Y

X

6

Методика эксперимента

На электроды электролизёра (рис. 2), от источника тока подавалось напряжение 18В, и ток 7,8А После зажигания пламени, установили входную щель монохроматора шириной 1мм, а выходную щель – 2,5мм. Фотометр поставили вплотную к щели. Диафрагму фотометра раскрыли до диаметра 3мм. На края переменного резистора подали постоянное напряжение 10В с источника напряжения. Расстояние от пламени до входной щели монохроматора 0,6мм. При прокручивании барабана монохроматора записывали спектр на самописец. Монохроматор настраивали на линию (1760°) и снимали зависимость интенсивности линии от времени. Для калибровки монохроматора использовали ртутную лампу.

# Результаты. Обсуждение результатов

Были получены максимумы спектра при следующих длинах волн 6900Å, 6600Å и широкий спектр при 5800-5900Å. Погрешность этих результатов составляет примерно 200Å и связана с дисперсией монохроматора и несовершенством крепления резистора к барабану.

Широкий максимум вблизи 5850Å коррелирует со "сплошным спектром с максимумом вблизи 6000Å реакции ассоциации NO+O=NO2+hν”(см. Теория). Две же красные полосы, в пределах погрешностей совпадают с вращательно-колебательными полосами H2O – 6457Å и 6919Å. Отсюда следует, что в пламени присутствует H2O и атмосферный N. Мы не имели возможность получить спектр УФ-области, где находятся полосы OH и полосы Шумана-Рунге молекулы O2. Так как полосы OH являются основными для всех водородных пламен, является целесообразным продолжить исследование в данной области.

Теперь перейдём к стабильности пламени. Как показал эксперимент, стабильность пламени составляет ±10%. Этому, на наш взгляд, есть две основные причины: первая - это воздушные потоки. Вторая причина состоит в том, что игла разогревается, и постепенно заплавляется её отверстие, что сопровождается колебаниями интенсивности: сначала отверстие уменьшается в диаметре, а потом пламя “прорывается”, и отверстие расширяется. Этому же способствует окисление кончика иглы, что делает его более хрупким, и описанный выше процесс идёт быстрее.

В ходе проведения эксперимента было замечено, что наиболее интенсивно водород и кислород выделяются на острых краях отверстий для смешивания электролита, что можно объяснить искривлением и большой напряжённостью электрического поля вблизи данной части электрода.

# Замечания

Для калибровки монохроматора лучше использовать больше известных линий ртути или неона. Это позволило бы существенно снизить погрешность в определении длин волн спектральных линий. Ещё лучше было бы снимать спектр с помощью дифракционного спектрографа.

Желательно было бы снять спектр пламени в ближней УФ области, ведь именно там находятся наиболее характерные для водородного пламени линии. К сожалению, это было невозможно с используемой оптической системой, так как нижней границей монохроматора является 3800Å.

# Заключение

Мы собираемся исследовать стабильность пламени в разных условиях, т.е. применяя различные насадки для устранения внешних факторов, вызывающих нестабильность. Интересно исследовать и  причины в самой установке. Например, колебания уровня электролита. Будут проведены опыты по исследованию заряженных частиц в пламени.

Надеемся, что эта работа откроет новое направление на лабораторном практикуме и даст начало многочисленным исследованиям в такой интересной области, как горение.

# Выводы

- Рассмотрены физические основы электролиза воды и процесса горения водорода с кислородом.

- Создана установка для генерации водородно-кислородного пламени. (расход) с гидрозатворами для предотвращения взрыва.

- Снят спектр водородно-кислородного пламени с помощью монохроматора УМ-2 в диапазоне длин волн 4000-7500Å.

- Установлено, что в пламени присутствуют H2O, атомарный O и NO2.

- Определена нестабильность пламени по времени при измерении интенсивности вращательно-колебательной полосы H2O вблизи =6457Å, которая составляет примерно ±10% и имеет характер случайных флуктуаций.

# Литература

- Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. М:Химия. 1974.

- Дэвис С., Джейнс А. Электрохимический словарь. М:Мир. 1979.

- Справочник по электрохимии. Под ред. Сухотина А.М. М:Химия. 1981.

- Щетинков Е.С. Физика горения газов. М:Наука, 1965.

- Льюис Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. М:Мир, 1968.

- Гейдон А.. Спектроскопия пламён. М., 1959.

- Гейдон А. Спектроскопия и теория горения. М., 1950.

- Золкин А.С. Что нужно знать при написании курсовой работы. Новосибирск:НГУ.

Данная работа докладывалась на конференции ФФ НГУ по результатам курсовых научно-исследовательских работ 9 октября 1999г. и заняла 2 место.